Ejemplos de programación SMS en Meitrack y comandos más comunes.

Los primeros 0000 hacen referencia al password que trae Meitrack por default.

0000, A21, 2,173.203.56.14,7050,internet.movistar.mx,,   NOVIT

0000,A21,1,193.193.165.165,20261, internet.itelcel.com,webgprs,webgprs2002   EPCOMGPS

El connection mode se refiere al protocolo de comunicación TCP o UDP

EL Port es el puerto al que va a reportar el equipo es uno diferente para cada modelo o plataforma.

Modificar APN – A81 GPRS

A81,internet.itelcel.com,webgprs,webgprs2002  ejemplo Telcel

A81,m2m.tele2.com,, Ejemplo SIM30M2M

Tiempo de reporte 0000, A12, 6,0  //el valor que se coloque se multiplica por 10 segundos, en este caso el tiempo de reporte será 60 segundos el equivalente a 1 minuto.

Tiempo de reporte motor apagado 0000,A15,120  // el valor que se coloque se multiplica por 10 segundos, en este caso reportaría cada 1200 segundos el equivalente a 20 minutos con motor apagado

Cambio de rumbo 0000,A13,45  en este caso cada 45 grados

Paro de motor 0000,C01,0,11111

Activación motor 0000,C01,0,00000

Reporte por distancia 0000,A14,500 en este caso cada 500m

Llamada espía 0000,A72,tel 1,tel 2

SOS 0000,a71,tel1,tel2

Cambiar password 0000,F20,password nuevo

Comandos comunes o más utilizados

- 0000,F00 Reiniciar módulos GPS y GSM

- 0000,A10 Pedir posición y status del dispositivo

El equipo contesta lo siguiente:

IMEI,NOW,LATITUD,LONGITUD,FECHA Y HORA, STATUS DE POSICION, NUMERO DE SATELITES,NIVEL DE SEÑAL GSM,VELOCIDAD, DIRECCION, PRESISION DE DILUSION (HDOP),ALTITUD,KILOMETRAJE,TIEMPO DE REPORTAR,,STATUS DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DIGITALES,,

353358017784062,Now,22.535888,114.063034,080310161834,A,9,27,30,179,0,15,8890 ,1346,,0000,,

- 0000,A00 Pedir posición con liga a Google Maps, el equipo contesta lo siguiente:

Now,072118 16:40,V,12,56Km/h,97%,http://maps.meigps.com/?lat=22.513015&lng=114.057235

De igual manera se comparte liga con todos los comandos disponibles para los equipos Meitrack.

https://ftp3.syscom.mx/usuarios/ftp/2019/01/23/f75c4/MEITRACK_SMS_Protocol_V2.1--20160525.pdf