AT6 (Ejemplos de programación)

Configuración del servidor

SERVER,0,193.193.165.165,21852,0# (0= significa que usaremos una IP—1= es para una dirección)(IP)(Puerto)(0=TCP 1=UDP)

APN del SIM

APN,m2m.tele2.com,0,0# (nombre de APN)(Usuario)(Contraseña)

Tiempos de reporte a plataforma

MODE,1,60,7200# (60= Es el tiempo de reporte en movimiento)(7200= Es el tiempo de reporte sin movimiento)

Entrará a modo dormido al estar detenido (Debe estar trabajando en MODE1)

STOPMODE,0,0,0,1200# (0s= Tiempo de espera para apagar GPS)( 0s= Tiempo de espera para apagar GPRS) (0s=Tiempo de espera para apagar GSM)(1200s=Tiempo de espera para despertar)

Entrará a modo dormido al estar detenido en conjunto con el comando de STOPMODE

SENDS,0# (0s= Tiempo de espera para apagar GPS)

Tiempos de reporte por día a plataforma

MODE,2,13:30,24# (13:30= Es la hora es la que nos llegara un reporte)(24=son las horas en esperar el reporte)

Reporte por ángulo de giro

ANGLEREP,ON,45,3# (45=Angulo de giro)(3=Son los segundos en esperar a reportar el evento

Zona horaria GMT,E,0,0#  (Para EPCOMGPS)    GMT,E,8,0# (Para Tracksolid)

Armar manualmente (Entra en estado de alerta)

111

Alarma por manipulación

REMALM,ON,0# (ON-OFF) (0= GPRS 1=GPRS+SMS 2=GPRS+SMS+LLAMADA 3=GPRS + LLAMADA)

Alarma por sabotaje cuando

REMALMF,ON,0# (ON-OFF) (0=GPRS 1=GPRS+SMS)

Alarma por apagado de GPS

POWERALM,ON,0# (ON-OFF) (0= GPRS 1=GPRS+SMS)

Crear geocercas

GFENCE,0,ON,1,23.634501,-102.552784,100,IN,0# (1 Numero de geocerca, puede crear hasta 5)(ON-OFF)(0)(Altitud)(Longitud)(Radio)(IN-OUT de cuando se generara la alerta) (0= GPRS 1=GPRS+SMS 2=GPRS+SMS+LLAMADA 3=GPRS+LLAMADA)

Números telefónicos a los que llegaran alertas

SOS,A, NUMERO_TELF # (A-agregar D-eliminar)

Llamada espía

MONITOR#

Seleccionar la red en la que trabajara

RAT,ON,3# (ON/OFF) (2= RED 2G,  3= RED 3G)

GT06E (Ejemplos de programación)

Configuración del servidor

SERVER,0,64.225.120.34,21143,0#(0 significa que usaremos una IP--1 es para una dirección)(IP)(Puerto)(0 TCP 1 UDP)

APN del SIM

APN,m2m.tele2.com,0,0# (nombre de APN)(Usuario)(Contraseña)

Tiempos de reporte

TIMER,60,1200# (60 Es el tiempo de reporte con ignición)(1200 Es el tiempo de reporte sin ignición)

Reporte por ángulo de giro

ANGLEREP,ON,45,3# (45 Angulo de giro)(3 Son los segundos en esperar a reportar el evento)

Para mantener el GPS activo en plataforma

GPSDUP,ON# (ON-OFF)

Reporte por distancia

DISTANCE,1000# ( 1000= Reporte cada 1000 mts

Seleccionar la red en la que trabajara

RAT,ON,3# (ON/OFF) (2= RED 2G,  3= RED 3G)

Crear geocercas

GFENCE,1,ON,0,23.634501,-102.552784,100,IN,0# (1 Numero de geocerca, puede crear hasta 5)(ON-OFF)(0)(Altitud)(Longitud)(Radio)(IN-OUT de cuando se generara la alerta) (0= GPRS 1=GPRS+SMS 2=GPRS+SMS+LLAMADA 3=GPRS+LLAMADA)

Alarma por encendido

ACCALM,ON,0,5# (0=GPRS 1=GPRS+SMS) (5 Es el tiempo en detectar el evento)

Alerta por movimiento

MOVING,ON,100,0# ON)(100 Radio de tolerancia)(0=GPRS 1=GPRS+SMS 2=GPRS+SMS+LLAMADA)

Alarma por corte de energía

POWERALM,ON,0# (ON-OFF) (0= GPRS 1=GPRS+SMS)

Alarma por batería baja

BATALM,ON,0# (ON-OFF) (0=GPRS 1=GPRS+SMS)

Números telefónicos que reciben alertas

SOS,A,NUMERO_TELF# (A-agregar D-eliminar)

Número telefónico central

CENTER,A,NUMERO_TELF# (A-agregar D-eliminar)

Quitar el modo durmiente

SENDS,0# (0= el tiempo para entrar a estado durmiente)

Alarma por vibración

SENALM,ON,0# (ON-OFF) (0=GPRS 1=GPRS+SMS 2=GPRS+SMS+LLAMADA)

Alarma por exceso de velocidad

SPEED,ON,20,90,0# (ON/OFF)(20 segundos después de haber detectado el evento)(K/h limite) (0=GPRS 1=GPRS+SMS)

Valores de entrada analógica

ADT,ON,60# (ON-OFF)(60= Segundos en enviar la información)

Alerta por giro brusco

SWERVE,ON,0,35,60,3# (ON-OFF) (0=GPRS 1=GPRS+SMS 2=GPRS+SMS+LLAMADA) (30=Angulo de giro)(60= velocidad)(3= segundos para envió de alerta)

Aceleración/ Frenado brusco

SPEEDCHECK, ON, 0, 4, 30, 50# (ON-OFF) (0=GPRS 1=GPRS+SMS 2=GPRS+SMS+LLAMADA) (4=Segundos para envió de evento) (30=Diferencia brusca de velocidad)(50= Rango de desaceleración repentina)

Paro/Activación de motor

RELAY,1# (0= reestablecer 1= Cortar)

Configuración de sensor en el GT06E

AIOIL,ON,60,2 (ON/OFF) (60= Son los segundos para enviar información a plataforma)

Zona horaria GMT,E,0,0#  (Para EPCOMGPS)    GMT,E,8,0# (Para Tracksolid)