VL03 (Ejemplos de programación)

Configuración del servidor

SERVER,0,47.89.58.215, 21100,0#  (0 significa que usaremos una IP--1 es para una dirección)(IP)(Puerto)(0 TCP 1 UDP)

APN del SIM

APN,m2mglobal.telefonica.mx,,# (nombre de APN)(Usuario)(Contraseña)

Tiempos de reporte

TIMER,60,1200# (60 Es el tiempo de reporte con ignición)(1200 Es el tiempo de reporte sin ignición)

Para mantener el GPS en constante comunicación a plataforma

GPSDUP,ON# (ON-OFF)

Reporte por distancia

DISTANCE,300# ( 300= Reporte cada 300 mts)

Alarma por encendido

ACCALM,ON,0,5,0# (ON-OFF)(0=GPRS — 1=GPRS+SMS) (5 Es el tiempo en detectar el evento)(0 significa que el estado ignición cambia la alarma — 1 Ignición apaga la alarma — 2 ignición enciende la alarma)

Alerta por movimiento

MOVING,ON,0,100# (ON-OFF)(0=GPRS 1=GPRS+SMS 2=GPRS+SMS+LLAMADA)(100 Radio de tolerancia)

Alarma por corte de energía

POWERALM,ON,0,10,10# (ON-OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS – 2=GPRS+SMS+LLAMADA – 3 GPRS+LLAMADA)(10 segundos Detecta el tiempo sin alimentación)(10 segundos Tiempo mínimo de carga)

Alarma por batería baja

BATALM,ON,0# (ON-OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS)

Números telefónicos que reciben alertas

SOS,A,NUMERO_TELF# (A-agregar D-eliminar)

Número telefónico central

CENTER,A,NUMERO_TELF# (A-agregar D-eliminar)

Alarma por vibración

SENALM,ON,0,1,30,30,60# (ON-OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS – 2=GPRS+SMS+LLAMADA – 3 GPRS+LLAMADA) (1 Número de alarmas activadas)(30 Segundos para envió de evento)(30 segundos para activarse la alerta después de haber apagado el vehiculo)(60 segundos después de dejar de vibrar)

Alarma por exceso de velocidad

SPEED,ON,0,90,20# (ON/OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS) (90 K/h límite)  (20 segundos después de haber detectado el evento)

Zona horaria según la plataforma a utilizar

GMT,E,0,0#  (Para EPCOMGPS)    GMT,E,8,0# (Para Tracksolid)

Insertar valores a odómetro virtual

MILEAGE,ON,15000#   (ON / OFF) (Valor a enviar )

Paro/Activación de motor

RELAY,1# (0= reestablecer – 1= Cortar)

Crear geocercas

GFENCE,ON,0,23.634501,-102.552784,100,IN,0# (ON-OFF)(0)(Altitud)(Longitud)(Radio)(IN-OUT de cuándo se generará la alerta) (0= GPRS – 1=GPRS+SMS)

Aceleración/ Frenado brusco

SPEEDCHECK, ON, 0, 4, 30, 50# (ON-OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS) (4=Segundos para envió de evento) (30=Diferencia brusca de velocidad)(50= Rango de desaceleración repentina)

Alerta por giro brusco

SWERVE,ON,0,35,60,3# (ON-OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS) (30=Ángulo de giro)(60= velocidad)(3= segundos para envió de alerta)

Alarma por sabotaje cuando

REMALMF,ON,0# (ON-OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS)(3= Minutos de sabotaje)

Resetear de fábrica

C#

Reiniciar el dispositivo

RESET#

Número de veces de marcación

CALL,3# (3 = Número de marcación en SOS)

Contraseña

PWDSW,ON# Habilitamos la contraseña

PWDSW,000000,OFF# (# La contraseña debe tener números y letras y al menos 1 carácter pero no más de 19 caracteres)(OFF es para deshabilitar esta opción)

Cambio de contraseña

PASSWORD,000000,B# (Contraseña antigua)(Nueva contraseña)

Leds

LEDSW,ON# (ON-OFF)

Mensaje SOS

FW,#,SMS# (Número telefónico al que se manda el mensaje)(Contenido de mensaje SMS)

Alarma por colisión

COLLIDE,ON,0,480,10,90,5# (ON-OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS)(480= Nivel recomendado de sensibilidad)(10= Segundos tiempo que tarda después de recibir la interrupción)(90= Segundos tiempo de tercera etapa sugeridos por fabrica)(5= Velocidad del vehículo sugeridos por fabrica)

Alarma por volcadura

ROLLVER,ON,0,15,20# (ON-OFF) (0=GPRS – 1=GPRS+SMS)(15= Fuerza de aceleración de gravedad)(20= Segundos tiempo después de alarma colisión)

Alarma de batería baja externa

EXBATALM,OFF,1,128,138,10#   (ON / OFF)(0=GPRS – 1=GPRS+SMS)(128= Si baja el voltaje más de 12.8 ejecuta la alerta)(138= Cuando regrese a 13.8 volts detendrá las alertas)(10= Segundos tiempo para enviar el evento)

Switch de GPRS

GPRSON,ON#   (ON / OFF)

Filtro GPS (Cuando pierde señal satelital)

SF,ON,100#   (ON / OFF) (100= Distancia)

Modo de detección ACC

ACC,ON,4#   (ON / OFF)(0= Modo de línea de detección  — 3= Detección de modo virtual ACC Bateria externa ADC+Vibración+Velocidad  —   4= Modo de detección virtual ACC Vibración+velocidad)

Posición actualizada LBS (Triangulación para posición por medio de antenas celulares)

LBSON,ON,60,60#   (ON / OFF)(60= Segundos tiempo de actualización)(60= Segundos tiempo sin posición)

Posición LBS

LBS#

Revisar versión de firmware

VERSION#   (Versión de firmware)

Revisión de parámetros

PARAM#   (Revisa los parámetros )

Revisa configuración de red

GPRSSET#   (Configuración de red del dispositivo )

Revisa el estado del dispositivo

STATUS#   (Revisión del estado)

Revisa el estado  y clave del dispositivo

CHECK#   (Revisión del estado y clave)

Estado de posición

WHERE#   (Revisión de la posición)

Estado de posición por SMS

POSITION#   (Revisión de la posición únicamente por SMS)

Revisión de URL

URL#   (Revisa URL)