JC400D

Comandos para plataforma a EPCOMGPS

COREKITSW,0#

RSERVICE,193.193.165.165:22049

HSERVICE,http://193.193.165.165:22049/

UPLOAD,https://193.193.165.165:22049

SERVER,0,193.193.165.165,22049

VOICESW,7

Comandos para cambiar a TracksolidPro

COREKITSW,1#

RSERVICE,72.142.175.176:21100

UPLOAD,http://gpsdev.hditcloud.com:2100/upload

SERVER,1,gpsdev-us.tracksolidpro.com,21100

Configuracion DMS (En Tracksolid se hace desde plataforma)

DMS_SWITCH,1,1,0    (Terminando de calidar, recomendamos cambiar el 0 por el 30)

DMS_ALERT_CUSTOM,120,120,120,120,120,120

DMS_VOICE_CUSTOM,10,10,10,10,10,10

DMS_CALIB_ABNORMAL,1,1,1

DMS_SECOND_EVENT,4,5,10,5

DMS_SECOND_EVENT,4,5,10,5

DMS_CONTINUITY,3,3,3,3,3,3

Servidor TCP TracksolidPro

SERVER,1,gpsdev-us.tracksolidpro.com,21100#  (1 significa que usaremos una dirección--0 es para una IP) (Dirección) (Puerto)

Modo de plataforma (Debe ser enviado en caso de utilizar otra plataforma diferente)

COREKITSW,1# (0=Otra plataforma – 1=JIMI tracksolidpro)

APN (Según el SIM a utilizar)

APN,internet.itelcel.com,webgprs,webgprs2002#

Mandará la ubicación cada que cambia el estado de ignición

ACCREP,OFF# (ON/OFF default) El  dispositivo no actualiza la ubicación cuando detecta cambios en el estado de ACC.

Ubicación por tiempo

TIMER,OFF,10# (ON/OFF default) (10 = intervalo de tiempo en segundos) El dispositivo actualizará los datos de ubicación al servidor cada 10 segundos mientras la velocidad supere los 3 KM/H

Números telefónicos que reciben alertas

SOS,A,NUM_TEL# (A-agregar D-eliminar)

Alerta SOS

SOSALM,ON,3# (ON/OFF) (0= GPRS – 1=SMS+GPRS – 2=GPRS+SMS+Llamada – 3=GPRS+Llamada)

Número de llamadas en alerta SOS

CALL,2# Significa que llamará a cada número SOS dos veces. Hará la primera llamada según el orden guardado, en caso de que nadie responda se llamará por segunda vez en el mismo orden.

Modo defensa

DEFENSE,ON# (ON/OFF)

Alarma por vibración

SENALM,ON,2# (ON/OFF) (Nivel de sensibilidad 1 = Bajo – 2 = Medio – 3 = Alto)

Alarma de Alta velocidad

SPEED,ON,10,80,1# (ON/OFF) (Período de detección) (Valor de máximo de velocidad Km/h) (0= Plataforma – 1= SMS+Plataforma)

Alarma de impacto

CRASHALM,ON,1#  (ON default/OFF) (Nivel de sensibilidad 1=Bajo – 2= Medio default — 3= Alto)

Aceleración brusca / Frenado brusco / Curva peligrosa

RAPIDTEST,30,40,70# (30=Valor para activar aceleración brusca – 40=Valor para activar frenado brusco – 70= velocidad al dar giro en curvas)

Grabar audio mientras graba video

RECORDAUDIO,1# (0 = OFF – 1 = ON)

Grabar cámaras independientes

RECORDSW,1,1# (1 = Cámara principal– 1 = Sub cámara) (0 = Deshabilitado – 1= Habilitado) Significa que la cámara frontal funciona todo el tiempo.Esta función se usa para alguna condición especial: En algunas ocasiones no se quiere monitorear la cámara frontal o la cámara de la cabina.

Resolución de cámara

VIDEORESOLUTION,0# (0= 1920X1080, velocidad 8M– 1= 1280x720, velocidad 4M)

Forma en la que medirá la Velocidad

MILE,0# (0= Km/h–   1= mph)

Tiempo imagen

PICTIMER,ON,300,1# (ON/OFF) (300= Tiempo en segundos) (1= Número de imágenes tomadas)

Giro brusco

ANGLEREP,ON,30# (ON/OFF) (30= Ángulo de giro)

Carga ubicación cada que un evento sea detectado

EVENTGPS,OFF# (ON/OFF)

Revisa tamaño de datos caché ( caché es una capa de almacenamiento de datos de alta velocidad que almacena un subconjunto de datos)

BUFFERCACHEQUERY#

Subir video de manera automática

UPLOADSW,A,1# (A = Tipo de evento según tabla) (ON/OFF o 1= Cámara exterior 2= Camara interior) Significa que el dispositivo solo cargará el video de la cámara frontal mientras detecta eventos de bloqueo en el servidor.

UPLOADSW,A,ON# (A = Tipo de evento según tabla) (ON/OFF o 1= Cámara exterior 2= Camara interior) Significa que el dispositivo cargará videos de la cámara frontal e interna mientras detecta eventos de bloqueo en el servidor.

Sonido de alarma

ALARMTONE,A,OFF# (A = Tipo de evento según tabla anterior) (ON/OFF) Se configura el tono de alarma para un evento específico uno por uno. Si desea configurar todos los tonos APAGADOS, puede enviar VOLUME, 0#

Tamaño total de video

VIDEOPARAM,7,15# (7 = Antes o después de estar encendido) (15 =Antes o después de estar apagado)

Alarma de batería baja

EXBATALM,0,118# (0= Bateria de 12V – 1= Batería de 24V) (118= Batería baja de 11.8 V, tiene rango de 90-130 o 180-250)

Alarma de Fatiga

FATIGUE,OFF,4,20,# (ON/OFF) (4= Horas manejando) (20= Tiempoo en minutos para alerta)

Tiempo de modo defensa

DEFENSE_TIME,5# (5= Tiempo para activarse en minutos)

Sensibilidad vibración

SHOCK,20# (125= Rango de sensibilidad mayor, para menor valor mayor sensibilidad,default 20)

Tiempo vibración

SHAKEDELAY,10# (10= Tiempo para activar evento en segundos, default 10)

Alarma tarjeta de memoria

NOSDCARDALM,ON,2# (ON/OFF) (0= GPRS – 1=SMS+GPRS – 2=GPRS+SMS+Llamada – 3=GPRS+Llamada) Significa la forma en que el dispositivo enviará una alerta mientras detecta la inserción o extracción de la tarjeta SD.

Alarma por colisión

CRASHALM,ON,2# (ON/OFF) ( 1=Bajo – 2=Medio – 3=Alto)

Sensibilidad colisión

SENSOR,150# (150= Valor de sensibilidad, menor valor mayor sensibilidad, default 150)

Sensibilidad aceleración

RAPIDACC,2#  (0=OFF – 1=Bajo – 2=Medio – 3=Alto)

Frenado Brusco

RAPIDDEC,2# (0=OFF – 1=Bajo – 2=Medio – 3=Alto)

Alerta curvas peligrosas

RAPIDTURN,2# (0=OFF – 1=Bajo – 2=Medio – 3=Alto)

Revisar estado de conexión del servidor

PING,A# (A= Servidores HTTP/TCP/RTMP)

Conexión al servidor

PING,ON,10# (ON/OFF) (Valor menor de 10 segundos) Verifica el estado de conexión de la red durante 10 segundos.

Revisión de servidor, puerto y protocolo

SERVER#

Revisión de servidor HTTP

UPLOAD,http://gpsdev.hditcloud.com:2100/upload# Configuración para TracksolidPro

Roaming

ROAMING,ON#(ON/OFF)

WiFi

WIFIAP,ON# (ON/OFF)

Cambio contraseña

PASSWORD,666666,123456#

Revisa tamaño de imágenes tomadas

TIMERPICRAM#

Reseteo de Fabrica

RESTORE#

Reinicio

REBOOT#

Recuperar contraseña

RECOVER#999999

Alta velocidad

SPEED#

Eliminar imágenes tomadas

TIMERPICRAM,DEL#

Luz Led

LED,ON# (ON/OFF)

Zona horaria

TIMEZONE,+08:00#

Revisar versión

VERSION#

Sacar LOG del dispositivo

LOG,ALL# (ALL= Cargar todos los registros al servidor )

Revisar estado

STATUS#

Revisar parámetros

PARAM#

Paro/Activación de motor

RELAY,0# (0= Reestablecer – 1= Cortar)

Toma imagen por dentro (Enviara la fotografia a la plataforma, pero por primera vez el comando debe ser enviado por SMS)

PICTURE,IN#

Toma imagen por fuera (Enviara la fotografia a la plataforma, pero por primera vez el comando debe ser enviado por SMS)

PICTURE,OUT#

Imagen por dentro y por fuera (Enviara fotografia a la plataforma, pero por primera vez el comando debe ser enviado por SMS)

PICTURE,INOUT#

Toma video dentro

VIDEO,IN,10# (10 = Segundos de video)

Toma video por fuera

VIDEO,OUT,10# (10 = Segundos de video)

Toma video por dentro y afuera

VIDEO,INOUT,10# (10 = Segundos de video)

Video en vivo

RTPM,ON,IN# (ON = Inicia grabación – OFF=Termina grabación) (IN= Grabación por dentro – OUT= Grabación por fuera)

Cargar historial de videos

FILELIST#

Reproducir vídeo

RELAYLIST,2022_06_25_17_15_45.mp4# (Nombre del video)

Activar el mismo tipo de eventos

FILTER,A,5# (A = Tipo de evento) ( 5 = Intervalo de tiempo en minutos)

Ejemplo: FILTER,CRASH,5# (Los eventos se encuentran en  la siguiente tabla)