Comandos SMS de programación para plataforma EPCOMGPS

Al iniciar el comando colocar dos espacios.

Los tiempos de reporte son en segundos

| EPCOMGPS | DESCRIPCION |
| --- | --- |
| setparam 2004:193.193.165.165 | Dirección IP del servidor EPCOMGPS |
| setparam 2004:64.120.108.24 | Dirección IP del servidor USEPCOMGPS |
| setparam 2001:internet.itelcel.com | APN de la sim a trabajar |
| setparam 2002:webgprs | Nombre del usuario |
| setparam 2003:webgprs2002 | Contraseña |
| setparam 2005:X | Puerto de comunicación del modelo del gps |
| setparam 10050:60 | Tiempo en modo encendido o movimiento |
| setparam 10000:1200 | Tiempo en modo estacionado |
| setparam 2006:0 | Protocolo TCP |

Para configurar el APN debes seleccionar el comando según el modelo de SIM que utilizas:

| MODELO DE SIM | COMANDO A ENVIAR |
| --- | --- |
| SIM25GPS | m2mglobal.telefonica.mx |
| SIM500MB2Y , SIM600MB1Y | m2m.tag.com |
| SIM30M2M | m2m.tele2.com |
| TELCEL | internet.itelcel.com webgprs webgprs2002 |
| MOVISTAR | internet.movistar.mx movistar movistar |
| AT&T | Modem nexteldata.com.mx |
| EMNIFY | em |