Comandos SMS de programación

Los primeros 0000 hacen referencia a la contraseña que tenga el equipo para programación por SMS

Estructura del comando:

0000,A21,1,193.193.165.165,22228,internet.itelcel.com,webgprs,webgprs2002

Contraseña Parámetro TCP  EPCOMGPS Puerto APN

| MODELO DE SIM | COMANDO A ENVIAR |
| --- | --- |
| SIM25GPS | m2mglobal.telefonica.mx |
| SIM500MB2Y , SIM600MB1Y | linksnet |
| SIM30M2M | m2m.tele2.com |
| TELCEL | internet.itelcel.com webgprs webgprs2002 |
| MOVISTAR | internet.movistar.mx movistar movistar |
| AT&T | Modem nexteldata.com.mx |
| EMNIFY | em |

Comandos más utilizados

| Comandos | Descripción | Estructura | NOTA |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000,A81 | Configuración de APN | 0000,A81,linksnet |  |
| 0000,A12 | Tiempo de reporte motor encendido | 0000,A12,60 | Los tiempos son en segundos |
| 0000,A15 | Tiempo de reporte motor encendido | 0000,A15,120 | Los tiempos son en segundos |
| 0000,A13 | Tiempo en ángulos de grados | 0000,A13,45 | En grados |
| 0000,A14 | Tiempo en metros | 0000,A14,500 | En metros |
| 0000,A71 | Números autorizados para llamada | 0000,A71,# | A 10 dígitos |
| 0000,A72 | Llamada espía | 0000,A72,#,# | A 10 dígitos |
| 0000,F20 | Cambio de pasword | 0000,F20,# |  |
| 0000,C01 | Paro de motor | 0000,C01,0,11111 |  |
| 0000,C01 | Encendido de motor | 0000,C01,0,00000 |  |
| 0000,F00 | Reinicio de GPS y GSM | 0000,F00 |  |
| 0000,A10 | Saber la ubicación | 0000,A10 |  |
| 0000,F11 | Valores de fabrica | 0000,F11 |  |

Comandos de APN