	SYSCOM
	
	Boletin Técnico Radio

	Modificación del adaptador para PC del CD2
	

	7 Diciembre del 2001
	
	


Adaptador de la CD-2 


Para conexión de la consola CD2 a la Computadora, se necesita un cable telefónico estandar de 6 hilos, un software CD2P y un adaptador DB9 a DB25. El cual, desde fábrica tiene una configuración que no es compatible para la  conexión a la PC y por ende el software no muestra los datos aunque la consola los decodifique.


Para ayudar al usuario a corregir este problema, se anexa teoría importante que debe conocer antes de hacer la conexión, y la modificación al adaptador con la configuración que se muestra abajo.


“Una computadora compatible con IBM usa el puerto serial BD9 o BD25. El adaptador BD9 es mas usado, y cuando se adquiere la consola esta incluye un adaptador BD9 a RJ11 con un cable telefónico de 2 metros (Tipo 6 hilos). Si su PC utiliza el DB25, usted debe obtener un adaptador DB-9 macho a DB-25 hembra en cualquier tienda de electrónica o computación.

 
El adaptador DB-9 a RJ-11 debe cumplir con la siguiente configuración (con el conector hacia arriba y orientado hacia usted, el pin 1 está a la derecha. Esta configuración es de un cable telefónico estandar de 6 hilos):

	RJ 11
	DB 9
	DB 25
	DESCRIPCION

	1
	8
	5
	CTS

	2
	2
	3
	RX DATA

	3
	5
	1
	GND

	4
	N/C
	7
	GND

	5
	3
	2
	TX DATA

	6
	7
	4
	RTS

	---
	4
	6
	DTR

	---
	6
	20
	DSR


En el conector DB9 los pines 4 y 6 deben estar conectados entre si, y en el concetor DB25, los pines 6 y 20.”

Nota: Como referencia el adaptador DB-9 a DB-25 tiene la siguiente configuración de fábrica, la cual no es compatible para la decoficación de los datos en la PC:

	RJ 11
	DB 9
	DB 25
	DESCRIPCION

	1
	8
	5
	CTS

	2
	3
	3
	RX DATA

	3
	5
	1
	GND

	4
	N/C
	7
	GND

	5
	2
	2
	TX DATA

	6
	7
	4
	RTS

	---
	4
	6
	DTR

	---
	6
	20
	DSR


Cualquier duda o sugerencia, estamos a sus ordenes. Departamento de Ingeniería de SYSCOM.

TEL. +52 (614) 4 152525

